Технические требования к программно-аппаратному обеспечению

ERP-системы «КОМПАС» (для платформы Oracle SQL Server)

- Сервер баз данных

  - До 30 обслуживаемых рабочих мест

| Операцион-ная система | Параметр |  | Минимальное значение |  | Рекомендуемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Windows 2000 (Professional, Server) | Модель процессора |  | Intel Pentium IV или AMD Athlon * |  | Intel Pentium IV или AMD Athlon * |
|  | Тактовая частота процессора, ГГц |  | 1.3 |  | 2.0 |
|  | Объем оперативной памяти, Мбайт |  | 768 |  | 1024 |
|  | Интерфейс жесткого диска |  | ATA100 |  | Serial ATA |
|  | Скорость сетевого подключения, Мбит/с |  | 10 |  | 100 |
|  | Дополнительно |  | Возможные версии Oracle: 9i (кроме 9.2.0.2 и 9.2.0.3), 10g для соответствующей ОС Процессоры с объемом кэша 2-го уровня менее 256 Кбайт не допускаются |  |  |
| Windows XP (Windows 2003 Server) | Модель процессора |  | Intel Pentium IV или AMD Athlon * |  | Intel Pentium IV или AMD Athlon * |
|  | Тактовая частота процессора, ГГц |  | 1.8 |  | 2.8 |
|  | Объем оперативной памяти, Мбайт |  | 1024 |  | 1536 |
|  | Интерфейс жесткого диска |  | ATA100 |  | Serial ATA |
|  | Скорость сетевого подключения, Мбит/с |  | 10 |  | 100 |
|  | Дополнительно |  | Возможные версии Oracle: 9i (кроме 9.2.0.2 и 9.2.0.3), 10g, 11g для соответствующей ОС. Для 64-битной платформы – не ниже 10g 10.2.0.4. *** Процессоры с объемом кэша 2-го уровня менее 256 Кбайт не допускаются |  |  |
| Windows Vista / 2008 Server (в т.ч. R2) / Windows 7 | Модель процессора | Intel Pentium IV или AMD Athlon * |  | Intel Pentium D / Core 2 Duo или AMD Athlon 64 * |  |
|  | Тактовая частота процессора, ГГц | 3.0 |  | 2.0 (3.6 по рейтингу для AMD) |  |
|  | Объем оперативной памяти, Мбайт | 2048 |  | 3072 |  |
|  | Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |  | Serial ATA II |  |
|  | Скорость сетевого подключения, Мбит/с | 10 |  | 100 |  |
|  | Дополнительно | Соответствие других комплектующих техническим требованиям Microsoft для ОС Windows Vista / 2008 Server Версия СУБД – не ниже Oracle 10g 10.2.0.3 (в случае 64-битной версии ОС и СУБД – не ниже 10.2.0.4). *** Процессоры с объемом кэша 2-го уровня менее 256 Кбайт не допускаются |  |  |  |
| Linux, Solaris и другие клоны Unix | Модель процессора | Ultra SPARC III |  | Ultra SPARC III |  |
|  | Тактовая частота процессора, ГГц | 1.0 |  | 1.5 |  |
|  | Объем оперативной памяти, Мбайт | 512 |  | 1024 |  |
|  | Скорость сетевого подключения, Мбит/с | 10 |  | 100 |  |
|  | Дополнительно | Возможные версии Oracle: 9i (кроме 9.2.0.2 и 9.2.0.3), 10g, 11g для соответствующей ОС |  |  |  |

* Для AMD Athlon указаны рейтинговые значения тактовой частоты.

*** В случае использования 64-битной платформы требуется процессоры, поддерживающие набор инструкций AMD64 / Intel EM64T (т.е. процессоры AMD – Athlon 64 и более поздние, Intel – Pentium 4 на ядре Prescott или более поздние), а также 64-битная операционная система (начиная с Windows XP / 2003 Server).

  - От 31 до 100 обслуживаемых рабочих мест

| Операцион-ная система | Параметр |  | Минимальное значение | Рекомендуемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Windows 2000 Server | Модель процессора |  | Intel Pentium IV / Xeon / AMD Athlon 64 * | Intel Pentium IV / Xeon / AMD Athlon 64 * |
|  | Тактовая частота процессора, ГГц |  | 1.5 (2 шт.) | 2.0 (2 шт.) |
|  | Объем оперативной памяти, Мбайт |  | 1536 | 2048 |
|  | Интерфейс жесткого диска |  | Serial ATA | SCSI |
|  | Скорость сетевого подключения, Мбит/с |  | 100 | 1000 |
|  | Дополнительно |  | Возможные версии Oracle: 9i (кроме 9.2.0.2 и 9.2.0.3), 10g для соответствующей ОС Процессоры с объемом кэша 2-го уровня менее 256 Кбайт не допускаются |  |
| Windows 2003 Server | Модель процессора |  | Intel Pentium IV / Xeon / AMD Athlon 64 * | Intel Pentium IV / Xeon / AMD Athlon 64 * |
|  | Тактовая частота процессора, ГГц |  | 2.0 (2 шт.) | 2.8 (2 шт.) |
|  | Объем оперативной памяти, Мбайт |  | 1536 | 2048 |
|  | Интерфейс жесткого диска |  | Serial ATA | SCSI |
|  | Скорость сетевого подключения, Мбит/с |  | 100 | 1000 |
|  | Дополнительно |  | Возможные версии Oracle: 9i (кроме 9.2.0.2 и 9.2.0.3), 10g, 11g для соответствующей ОС. Для 64-битной платформы – начиная с 10g не ниже 10.2.0.4. *** Процессоры с объемом кэша 2-го уровня менее 256 Кбайт не допускаются |  |
| Windows 2008 Server (в т.ч. R2) | Модель процессора | Intel Pentium IV / Xeon / AMD Athlon 64 * |  | Intel Pentium IV / Xeon / AMD Athlon 64 * |
|  | Тактовая частота процессора, ГГц | 2.4 (2 шт.) |  | 3.0 (2 шт.) (3.6 по рейтингу для AMD) |
|  | Объем оперативной памяти, Мбайт | 3072 |  | 4096 |
|  | Интерфейс жесткого диска | Serial ATA II |  | SCSI |
|  | Скорость сетевого подключения, Мбит/с | 100 |  | 1000 |
|  | Дополнительно | Соответствие других комплектующих техническим требованиям Microsoft для ОС Windows 2008 Server Версия СУБД – не ниже Oracle 10g 10.2.0.3 (в случае 64-битной версии ОС и СУБД – не ниже 10.2.0.4). *** Процессоры с объемом кэша 2-го уровня менее 256 Кбайт не допускаются |  |  |
| Linux, Solaris и другие клоны Unix | Модель процессора |  | Ultra SPARC III | Ultra SPARC III |
|  | Тактовая частота процессора, ГГц |  | 1.0 (2 шт.) | 1.5 (2 шт.) |
|  | Объем оперативной памяти, Мбайт |  | 1536 | 2048 |
|  | Скорость сетевого подключения, Мбит/с |  | 100 | 1000 |
|  | Дополнительно |  | Возможные версии Oracle: 9i (кроме 9.2.0.2 и 9.2.0.3), 10g, 11g для соответствующей ОС |  |

* Для AMD Athlon указаны рейтинговые значения тактовой частоты.

*** В случае использования 64-битной платформы требуется процессоры, поддерживающие набор инструкций AMD64 / Intel EM64T (т.е. процессоры AMD – Athlon 64 и более поздние, Intel – Pentium 4 на ядре Prescott или более поздние), а также 64-битная операционная система (начиная с Windows XP / 2003 Server).

  - Более 100 обслуживаемых рабочих мест

| Операцион-ная система | Параметр |  | Минимальное значение |  | Рекомендуемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Windows 2000 Server | Модель процессора |  | Intel Pentium IV / Xeon / AMD Athlon 64 * |  | Intel Pentium IV / Xeon / AMD Athlon 64 * |
|  | Тактовая частота процессора, ГГц |  | 3.0 (2 шт.) |  | 2.0 (4 шт.) |
|  | Объем оперативной памяти, Мбайт |  | 3072 |  | 4096 |
|  | Интерфейс жесткого диска |  | SCSI |  | Ultra SCSI |
|  | Скорость сетевого подключения, Мбит/с |  | 100 |  | 1000 |
|  | Дополнительно |  | Возможные версии Oracle: 9i (кроме 9.2.0.2 и 9.2.0.3), 10g для соответствующей ОС Процессоры с объемом кэша 2-го уровня менее 256 Кбайт не допускаются |  |  |
| Windows 2003 Server | Модель процессора |  | Intel Pentium IV / Xeon / AMD Athlon 64 * |  | Intel Pentium IV / Xeon / AMD Athlon 64 * |
|  | Тактовая частота процессора, ГГц |  | 3.0 (2 шт.) |  | 2.0 (4 шт.) |
|  | Объем оперативной памяти, Мбайт |  | 3072 |  | 4096 |
|  | Интерфейс жесткого диска |  | SCSI |  | Ultra SCSI |
|  | Скорость сетевого подключения, Мбит/с |  | 100 |  | 1000 |
|  | Дополнительно |  | Возможные версии Oracle: 9i (кроме 9.2.0.2 и 9.2.0.3), 10g, 11g для соответствующей ОС. Для 64-битной платформы – не ниже 10g 10.2.0.4. *** Процессоры с объемом кэша 2-го уровня менее 256 Кбайт не допускаются |  |  |
| Windows 2008 Server (в т.ч. R2) | Модель процессора | Intel Pentium IV / Xeon / AMD Athlon 64 * |  | Intel Pentium IV / Xeon / AMD Athlon 64 * |  |
|  | Тактовая частота процессора, ГГц | 3.0 (2 шт.) |  | 3.0 (4 шт.) (3.6 по рейтингу для AMD) |  |
|  | Объем оперативной памяти, Мбайт | 4096 |  | 4096 |  |
|  | Интерфейс жесткого диска | SCSI |  | Ultra SCSI |  |
|  | Скорость сетевого подключения, Мбит/с | 100 |  | 1000 |  |
|  | Дополнительно | Соответствие других комплектующих техническим требованиям Microsoft для ОС Windows 2008 Server Версия СУБД – не ниже Oracle 10g 10.2.0.3 (в случае 64-битной версии ОС и СУБД – не ниже 10.2.0.4). *** Процессоры с объемом кэша 2-го уровня менее 256 Кбайт не допускаются |  |  |  |
| Linux, Solaris и другие клоны Unix | Модель процессора |  | Ultra SPARC III | Ultra SPARC III |  |
|  | Тактовая частота процессора, ГГц |  | 1.0 (4 шт.) | 1.5 (4 шт.) |  |
|  | Объем оперативной памяти, Мбайт |  | 3072 | 4096 |  |
|  | Скорость сетевого подключения, Мбит/с |  | 100 | 1000 |  |
|  | Дополнительно |  | Возможные версии Oracle: 9i (кроме 9.2.0.2 и 9.2.0.3), 10g, 11g для соответствующей ОС |  |  |

* Для AMD Athlon указаны рейтинговые значения тактовой частоты.

*** В случае использования 64-битной платформы требуется процессоры, поддерживающие набор инструкций AMD64 / Intel EM64T (т.е. процессоры AMD – Athlon 64 и более поздние, Intel – Pentium 4 на ядре Prescott или более поздние), а также 64-битная операционная система (начиная с Windows XP / 2003 Server).

- Рабочая станция

| Операцион-ная система | Параметр | Минимальное значение |  | Рекомендуемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Windows 2000 (Professional, Server) | Модель процессора | Intel Pentium III / Celeron / AMD Athlon (Duron) * |  | Intel Pentium IV / AMD Athlon * |
|  | Тактовая частота процессора, ГГц | 1.0 |  | 2.0 |
|  | Объем оперативной памяти, Мбайт | 256 |  | 512 |
|  | Интерфейс жесткого диска | ATA100 |  | Serial ATA |
|  | Скорость сетевого подключения, Мбит/с | 10 |  | 100 |
|  | Возможные версии Microsoft Office (описание особенностей см.п.8, 9 Замечаний) | 2000, XP, 2003 – при наличии пакета обновления ОС SP4, 2007 |  |  |
|  | Версия Borland Database Engine (BDE) | 5.2 |  |  |
|  | Дополнительно | Oracle Client той же версии, что используется на сервере баз данных (или выше) |  |  |
| Windows XP, Windows 2003 Server | Модель процессора | Intel Pentium IV / Celeron / AMD Athlon (Duron) * |  | Intel Pentium IV / AMD Athlon * |
|  | Тактовая частота процессора, ГГц | 1.5 |  | 2.66 |
|  | Объем оперативной памяти, Мбайт | 512 |  | 1024 |
|  | Интерфейс жесткого диска | ATA100 |  | Serial ATA |
|  | Скорость сетевого подключения, Мбит/с | 10 |  | 100 |
|  | Возможные версии Microsoft Office (описание особенностей см.п.8, 9 Замечаний) | 2000, XP, 2003, 2007 Возможно использование OpenOffice Writer и MS Office 2010 (с версии ERP-системы «КОМПАС» 12.86) |  |  |
|  | Версия Borland Database Engine (BDE) | 5.2 |  |  |
|  | Дополнительно | Oracle Client той же версии, что используется на сервере баз данных (или выше). Если используется 64-битная ОС, Oracle Client должен быть, тем не менее 32-битным. |  |  |
| Windows Vista / Windows 7 / Windows 2008 Server (в т.ч. R2) ** ** для ERP-системы «КОМПАС» , начиная с версии 12.86 | Модель процессора | Intel Pentium IV / Core / Celeron / AMD Athlon * | Intel Pentium IV / Core / AMD Athlon * |  |
|  | Тактовая частота процессора, ГГц | 2.0 | 2.66 |  |
|  | Объем оперативной памяти, Мбайт | 1536 | 2048 |  |
|  | Интерфейс жесткого диска | ATA100 | Serial ATA |  |
|  | Скорость сетевого подключения, Мбит/с | 10 | 100 |  |
|  | Возможные версии Microsoft Office (описание особенностей см.п.7, 8 Замечаний) | 2003, 2007 Возможно использование OpenOffice Writer и MS Office 2010 |  |  |
|  | Версия Borland Database Engine (BDE) | 5.2 |  |  |
|  | Дополнительно | Oracle Client той же версии, что используется на сервере баз данных (или выше). Если используется 64-битная ОС, Oracle Client должен быть, тем не менее 32-битным. |  |  |

* Для процессоров AMD указаны рейтинговые значения тактовой частоты.

- Требования к внешним каналам связи при удаленной работе через Интернет

При удаленной работе клиентских рабочих мест возможна работа в трех режимах.

| Режимы работы | Минимальное значение ( ширина канала) | Рекомендуемое значение (ширина канала) |
| --- | --- | --- |
| Репликация данных | 64 кбит/сек | 128 кбит/сек |
| Работа через терминал - сервер | 128 кбит/сек | 512 кбит/сек |
| Работа через VPN - канал | Не менее 512 кбит/сек. | Не менее 512 кбит/сек. |

- Замечания

- Для сервера баз данных не допускается конфигурация аппаратного обеспечения, при которой жесткий диск находится на одном IDE-контроллере с устройством  для работы с CD (DVD), имеющим интерфейс ATA33.

- При использовании Oracle 10g 10.1.0.2 не рекомендуется использовать компонент Enterprise Manager Console DB на стороне сервера.

- Использование версии Oracle 11g 11.2.0.1 крайне не рекомендуется из-за обнаруженной нестабильности ее работы на некоторых запросах. Вместо нее рекомендуется использовать версию Oracle 11g 11.2.0.2 или выше.

- ERP-система «КОМПАС» работоспособна и на конфигурации со значениями параметров меньше, чем указано в графе «Минимальное значение», однако это влияет на ее производительность. Возможны варианты повышения производительности работы системы при низких требованиях к аппаратному обеспечению станций (до Pentium I) при использовании Windows Terminal Services. При этом:

– необходимо обеспечить постоянное и бесперебойное сетевое соединение между терминальными сервером и клиентами с шириной канала не ниже указанной в разделе 3;

– аппаратно-программные требования к терминальному серверу зависят от количества одновременно работающих терминальных клиентов и количества задач (модулей), одновременно запускаемых в одной терминальной сессии. Более подробные сведения о решениях на базе Windows Terminal Services и требованиях к ним можно найти в документе Microsoft «Windows Server 2003 Terminal Server Capacity and Scaling» (см. http://download.microsoft.com/download/5/8/c/58ccf087-33c1-41b2-bb74-fe20be37fde6/TermServScaling.doc, английский язык).

- Для корректной работы ERP-системы «КОМПАС» необходимо, чтобы она была установлена по технологии, описанной в Инструкции по установке ERP-системы «КОМПАС».

- Для Windows-платформы: при установке базы данных на раздел жесткого диска с файловой системой FAT32 необходимо помнить, что максимальный размер файла на FAT32 равен 4 Гб. Рекомендуется устанавливать базу данных на раздел с файловой системой NTFS.

- Для формирования печатных форм документов, а также ряда отчетов, ERP-система «КОМПАС» использует в качестве основы Microsoft Word (2000, XP, 2003, 2007). С версии 12.86 включена поддержка OpenOffice Writer и MS Word 2010. Ряд вспомогательных операций в ERP-системе «КОМПАС» требует наличия на клиентском рабочем месте MS Excel.

- Приведенный в настоящих Требованиях список операционных систем, СУБД и соответствующих им версий MS Office является исчерпывающим, т. е. не указанные в данных требованиях ОС и СУБД не поддерживаются. Версии MS Office, не указанные в списках возможных версий MS Office (для каждой из операционных систем), также не поддерживаются на соответствующих операционных системах.

- При использовании приложений Microsoft Office 2007 / 2010 следует обратить внимание на следующее:

- При печати документов MS Word 2007 / 2010 открывается в т.н. "режиме ограниченной функциональности". Это означает, что отсутствует возможность использования новшеств, присущих исключительно версии 2007 / 2010;

- Импорт из файлов нового формата MS Excel 2007 / 2010 (*.xlsx, который представляет собой ZIP-архив с XML-содержимым) невозможен – при настройке файл не распознается, поэтому перед импортом  данных необходимо  сохранить файлы с расширением .xlsx в формате Excel 97-2003 (*.xls) средствами MS Excel 2007 / 2010.

- Для использования функции отправки почты с помощью Outlook Object Model на рабочей станции должен быть установлен Microsoft .NET Framework версии не ниже 2.0 SP2 (встроен в операционную систему, начиная с версии Windows Vista SP2; для более старых необходима его дополнительная установка. 32-битная русская версия доступна на сайте Microsoft по адресу http://download.microsoft.com/download/c/6/e/c6e88215-0178-4c6c-b5f3-158ff77b1f38/NetFx20SP2_x86.exe ; 64-битная – по адресу http://download.microsoft.com/download/c/6/e/c6e88215-0178-4c6c-b5f3-158ff77b1f38/NetFx20SP2_x64.exe ).

Для стабильного функционирования ERP-системы «КОМПАС» разработчики рекомендуют применять терминальные решения, использующие Windows Terminal Services.